- 驱动程序安装

- 运行installDriver.bat，弹出以下窗口：

- 出现以下提示，请点击“Continue Anyway/继续安装”：

- 安装成功，出现以下提示：

- 按任意键，退出安装。

- 驱动程序卸载

- 运行removeDriver.bat，弹出以下窗口

- 按任意键，退出卸载。

- 无线打印服务器程序

- 运行WPrinterServer.exe,如果安装有防火墙,可能会提示修改注册表,请允许修改注册表.

- 设备基站频道步骤：

1），WPrinterServer.exe上点击“StartSet”进入设置模式；

2），选择基站，再选择好基站所要设置的频道；

3），点击“SetChannel”。然后，在提示“Now,please open the DIP Switch 1 ！And then press Yes button”将基站的DIP Switch1 拔向下，即ON状态。最后，提示“Set channel succssful！！！Please close the DIP Switch 1 ！”后，请将DIP Switch1 拔向上,即OFF状态；

4），重新运行WPrinterServer.exe.

3.  设备某个基站所带打印机数量步骤:

1），WPrinterServer.exe上点击“StartSet”进入设置模式；

2），选择基站，再选择好基站所要设置的打印机数量；

3），点击“Save”。然后，提示“Save successful”之后，关闭WPrinterServer.exe并重新运行。

4.  测试信号：

1），WPrinterServer.exe上点击“StartTest”，测选择“TestMode”进入测试模式；

2），点击“StopTest”，结束测试模式；

说明：信号测试仪显示信号值大于-90dBm 为可接受值得。

注意：

- 在VISTA或WIN7下第一次运行WPrinterServer.exe,请以管理员身份运行。

- 请勿删除或修改Configue.inf和Interstar.inf文件。

- 无线模块DIP开关说明:

正对无线模块DIP开关,左边4位为频道设置开关,右边4位为ID号设置开关;

频道设置范围:  0 – 7,共8个频道;

ID号设置范围:  1 – 6,共6个ID号.

编号规则: DIP ON状态拔码有效:

例ID号:DIP  1, 2, 3, 4 对应状态设置为 ON, OFF,ON,OFF ,

那么,ID号 = 20  + 0 + 22 + 0 = 1 + 0 + 4 + 0 =5

- Configue.inf文件说明.

请勿随意修改和删除此文件.

AP_NUMBER  参数为使用基站的数量,范围是1 – 4。此值必须手动设置

AP_CHANNELn=3  n = 1,2,3,4; 为基站使用的频道,范围是0 – 7。

AP_COMn=COM1  n = 1,2,3,4; 为基站使用的物理串口的端口号。此值必须手动设置

PAIRSn=1  n = 1,2,3,4; 为基站所带无线打印机的数量,范围是1 – 6。

RUN_MODE 参数为WPrinterServer.exe的工作模块参数。NONE_RETURN不需要取打印机返回数据的工作模式。RETURN需要取打印机返回数据的工作模式。

CYCLE_COUNT=50 参数为周期性检查打印机状态的周期，具体周期约为50 X 50ms X PAIRSn。